...........................................

....................,

.................................                                                                                               Beograd ........2024

## PREDMET: Informativna ponuda ...........-2024

Poptovani Dejane, zahvaljujemo se na interesovanju. Sa zadovoljstvom zelimo da vam ponudimo Aluminijumsku kiper poluprikolicu Zaslaw 24.5 m3

| Tehnički podaci | Jedinica |  |
| --- | --- | --- |
| Unutrasnja duzina | ca.mm | 7200 |
| Visina sedla | ca.mm | 1200 |
| Ukupna sirina (V) | ca.mm | 2550 |
| Unutrsanja sirina | ca.mm | 2460 |
| Unutrasnja visina | ca.mm | 1500 |
| Tezina vozila (+/- 4%) | Kg | 4900 kg |
| Gume | - | 385/65 R22,5 |
| Zapremina vozila | ca.m3 | 24.5 |

# Šasija

- Čelična konstukcija izradjena od visokokvalitetnog i cvrstog celika, u skladu sa standardima ISO,

- Kompletno pocinkovana sasija -OTPORNA NA KOROZIJU

# INTRADISC SAF - osovine

- Vazdušno ogibljenje

- Čelični rezervoar vazduha

# Prva osovina automatski podizna.

- Podizanje i spuštanje šasije H-S ventilom

- Potporne noge SAF - mehanicki stubovi nosivosti 24 tone

- Zadnji branik saglasan sa regulativom 58, preklopiv, kompatibilan za rad sa finišerom -POCINKOVAN

# Kočnice

- Dvokružni elektro-pneumatski KNOR brend EBS 2S / 2M kočioni sistem sa anti- blokadom (ABS) i sistemom kontrole nagiba (RSS) u skladu sa Uredbom UN ECE R13

Elektro sistem

- Svetlosna instalacija ASPOCK Europoint III sa bočnom pozicionom lampom od 24V

- 2x7 i 1x15 pinovne utičnice, u skladu sa Uredbom UN ECE R48

- Grupisano zadnje svetlo (svetla za rikverc, maglu, indikatore)

- Svetlla za tablice (LED)

- Ugaona markirna svetla (LED)

- Bočna svetla (LED)

- Dve utičnice i EBS utičnica bez kablova za povezivanje

# Točkovi I gume

- ŠEST točkova 385/65 R 22,5 Premium Brand

- Čelični točkovi

# Tovarni sanduk

### Korito napravljeno od pojacanog aluminijuma , otpornog na habanje

### Bocni zidovi od ALU profila debljine 40mm , sirina 350mm , Unutrasnja debljina zida 2.5mm

### Pod 5 mm  (Zadnja dva metra 7mm)

- Zakošen prednji zid

- Terasa na prednjem zidu - Pocinkovana

- Hidraulični cilindar HYVA ili Binoto

- Spojnica za hidrauliku

- Produzenje (vodilica materijala)

- Boja nadogradnje : RAL ..............

- 680 g/m Cirada sa strane slozena

- Lancem povezane bocne stranice

Farbanje

- Svi čelični delovi očišćeni pre fabanja i tretirani pastom za glatke povrsine

- Nakon osnovne boje, nanosi se jos dva sloja boje

- Farbanje I susenje boje u komorama za farbanje.

- Boja šasije: POCINKOVANA

# Ostala oprema

- Dva podupirača točka sa nosačima

- Šest pojedinačnih blatobrana, zadnji blatobrani sa zavesicom

- Kutija za alat

- Plasticni kontejner za vodu

- Manometar

- Klin

- Reflektujuće table

Cena: ................. EUR + PDV (u dinarskoj protivvrednosti ,po prodajom kursu NBS na dan fakturisanja

Paritet isporuke : DDP Beograd ( Dovezeno , Ocarinjeno , Homologovano)

U koliko Vam odgovara specifikacija i ponuda , molimo Vas da nam istu overite pecatom i potpisom ,i da nam istu vratite na e-mail , kako bi uradili narudzbu vozila.

# Odobrenje tipa:

Vozilo poseduje Evropski Certifikat

Garancija

Proizvodjač obezbeđuje garanciju u periodu od 12 meseci bez ograničenja u predjenoj kilometraži. Za svaku komponentu osovina u saradnji sa proizvođačem osovina i njegovim odredbama.

SERVIS : Kupac je u obavezi da koristi i održava vozilou skladu sa obavezama iz garancije i uputstva za

upotrebu.

# Komercijalni uslovi:

Važnost ponude: 7 dana

Paritet isporuke: Beograd, homologovano, ocarinjeno Garantni period: 12 meseci

Uslovi plaćanja: 20% Avans, Ostatak na dan isporuke vozila

Dinarsko plaćanje po prodajnom kursu NBS na dan uplate.